Описание, монтаж, наладка.

Принципиальная схема RF части трансвертера изображена на листе N1.

Приемный тракт состоит из МШУ на MMIC SPF5043z (IC2 на схеме), полосового фильтра (ПФ),  второго каскада на AG604-89 (IC1), второго ПФ, диодного балансного смесителя  по схеме «квадратурного моста», ПФ ПЧ.

SPF5043z это GaAs pHEMT LOW NOISE  MMIC  AMPLIFIER с 50 Ом входным и выходным импедансом. Small Signal Gain  на частоте 1300 MHz 15 dB,  Noise Figure  0.8 dB, Output IP3 34 dBm,

Output  P1dB 20 dBm, Max RF Input Power 25 dBm.   Говоря проще это малошумящий усилитель с высоким динамическим диапазоном, может выдавать на выходе 0.1 ватт, и выдерживает на входе сигнал 0.25 ватта. Входная цепь проектировалась в « Майкровейве» по минимуму КСВ, коэффициенты отражения микросхемы взяты для малошумящего режима.

ПФ трансвертера выполнены по микрополосковой (МПЛ) технологии, и представляют собой три полуволновых резонатора с индуктивной связью между ними. Фильтры и «мосты» спроектированы UN9GW в MWO. Полоса фильтров по уровню -3 dB 100 MHz.

Второй каскад на AG604 имеет Ку=20 dB, Noise Figure  3.5 dB.

Общий коэффициент передачи усилителей с учетом потерь в ПФ составляет примерно 30 dB.

Смеситель выполнен на microwave Schottky diodes «Avago» HSMS-8202 (два диода в корпусе SOT23). П-образный ФВЧ с частотой среза 160 мГц согласовывает  входное  сопротивления смесителя с 50 Ом трактом трансивера.

Тракт передачи состоит из  атенюатора 30 dB, ПФ (аналогичен приемому), диапазонных ПФ на МПЛ, первого каскада усилителя (IC3) на AG303, и выходного каскада на MMIC AG604-89 (IC4).

Параметры каскада следующие: Gain  20 dB, Output P1dB  19 dBm,  Output IP3 33 dBm.

Общий коэффициент передачи тракта ТХ с учетом потерь в фильтрах составляет около 35dB.

Коммутатор сигнала ПЧ выполнен на SMD реле “Omron” 50 Ом RF реле с граничной частотой 2.4 GHZ. В режиме приема реле запитано через транзисторный ключ VT2.  Этот же транзистор питает стабилизатор RX  (VR2) 6V.  Стабилизатор ТХ (VR1) 6V , управляется ключом на VT1.  Сигнал РТТ замыканием на «землю».   Все стабилизаторы  в корпусе  SOT89 типа L78L06,  L78L33 (синтезатор).

Принципиальная схема синтезатора на Лист N2.

Синтезатор частоты (LO) выполнен на SI4113-D-GT (IC2 Лист N2), управляется PIC18F1320 (IC1).

Питание 3.3 В от стабилизатора VR1.  Частота ГУН определяется длиной МПЛ линии L-x, перекрытие составляет 300 мГц.  Программа позволяет менять частоты LO перемычками S2, S3.

Значения выходных частот, и частоты опорного генератора (ОГ) определяются прошивкой PIC.

Частоты следующие:

ОГ  -  10.000 мГц

F1 (нет перемычек) –   1152 мГц,     ПЧ  144.000 мГц

F2 (S2 на землю) –        1151 мГц,      ПЧ 145.000 мГц

F3 (S3 на землю) –         864 мГц,       ПЧ  50.000  Мгц

F4 (S2 и S3 на землю) – 1246 мГц,     ПЧ  432.000 мГц

Другие значения частот выполняются на заказ. Возможный шаг 1 мГц, ОГ 10-20 мГц.

F3 требует перестройки линии ГУН. Характеристики трансвертера с ПЧ 50 мГц  по подавлению LO и зеркального канала RX не удовлетворительны.

Усилитель LO выполнен на AG303 и обеспечивает на выходе 14 dBm.

Монтаж и настройка платы трансвертера.

Все детали трансвертера под SMD монтаж. Резисторы и конденсаторы размером 1206 и 0805, транзисторы в корпусе SOT23, электролитические конденсаторы  танталовые размером  В, или А. Резисторы аттенюатора ПЧ ТХ SMD резисторы 5 шт. размер 2512.

Монтаж платы трансвертера требует навыков работы с SMD компонентами.  Желательно иметь паяльную станцию с размерами жала 2 мм и 4-5 мм, пинцет для SMD, линзу. Трудности может вызвать лишь пайка SI4113 (мелкий шаг ножек).  При запайке SPF5043z соблюдать требования для монтажа компонентов с защитой от статики!  Микросхемы стабилизаторов и AG604 (корпус SOT-89) широкий вывод паять на «землю» для обеспечения теплоотвода. После пайки промыть спиртом и просмотреть под линзой качество.

Детали наборов разложены по пакетам, конденсаторы подписаны на ленте.  В пакете с PIC указаны частоты ОГ и 4 выходные частоты LO.

У танталовых электролитических конденсаторов, полоска на корпусе, это «плюс».  Конденсатор размером А установить в синтезатор.

Маркировка микросхем,  тип которых не указан на корпусе следующая:

BC807 – 5cw,                    L78L06 – 8B,

SPF5043z – 1BGY,            AG303-86 – P86,

HSMS8202 – 2RR

Цоколевка:

AG303 вывод со срезом – вход,

SPF5043z – широкий вывод пять на «землю»  в сторону выхода.

В первую очередь следует собрать все цепи питания и ключи коммутатора. Проверить выходные напряжения стабилизаторов 6В и 3.3В и работу цепи РТТ. Затем установить микросхемы, и проверить режим работы усилителей по постоянному току.  Напряжение на SPF и AG604  - 5В, на AG303 – 4.5В  (+-5%).

Подключить ОГ кабелем к плате. При исправно работающем синтезаторе, светодиод после подачи питания должен мигнуть, и не гореть (есть захват ФАПЧ).  Желательно проверить частоту LO на выходе усилителя LO (при наличии частотомера или анализатора спектра).

Подключив плату к трансвертеру в режиме SSB, прослушать увеличение шума на выходе приемника, при подаче питания.  Шум возрастает незначительно, до S1 (зависит от трансивера).

На выход платы трансвертера подключить нагрузку (например SMD резистор 50 Ом).  Уменьшив мощность трансивера до 3-5 ватт, подать сигнал РТТ (на «землю») на плату. Включив трансивер на передачу, измерить выходной уровень, или прослушать сигнал контрольным приемником.

Подстройка фильтров ПЧ и ВЧ не требуется. При исправных компонентах и правильном монтаже трансвертер должен работать сразу.

Внимание!     Подача раскачки  с трансивера без коммутации входа РТТ трансвертера, приводит к выходу из строя смесителя RX.  Максимальная мощность раскачки 5 ватт (режим SSB, CW).  При подаче большей мощности выйдут из строя резисторы АТТ, и смеситель TX.

В комплект документации входит, - настоящее описание, принципиальные схемы (Лист N1 и Лист N2), чертеж монтажной платы с изображением дорожек и компонентов, чертеж монтажный  с подписанными компонентами.

Документация выложена на сайте http://forum.vhfdx.ru/transvertery/no-tune-transverter-23-cm-us4ici-design/msg87682/#msg87682

73!   US4ICI      us4ici@mail.ru        Skype: us4ici